# 双 ESP32 方案：上位机 micro-ROS Agent 与下位机固件开发环境搭建

适用场景：ESP32-S3 做雷达转接，ESP32 V1 做底盘控制，上位机运行 ROS 2 Humble，最终完成 SLAM 建图与导航。

本文只讲两侧软件开发环境的安装与配置，架构方案与仓库复用清单见另一份文档。

## 目录

- 一、版本对应关系

- 二、上位机：micro-ROS Agent 环境

- 三、下位机：VSCode + PlatformIO + micro-ROS 客户端

- 四、两侧联调顺序

- 五、用到仓库里的哪部分

- 六、常见问题

## 一、版本对应关系（先定死，后面全按这个来）

| 组件 | 版本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 上位机系统 | Ubuntu 22.04 | 与 Humble 官方支持一致 |
| ROS 2 | Humble | echo $ROS_DISTRO 必须是 humble |
| micro-ROS Agent | humble | 与固件 distro 必须一致 |
| board_microros_distro | humble | 不一致会握不上手 |
| PlatformIO platform | espressif32 | 建议锁 6.x |
| 开发板 board | featheresp32 | 即 ESP32 DevKit V1 |

三处 humble 必须是同一个：ROS_DISTRO、agent 镜像/tag、board_microros_distro。

## 二、上位机：micro-ROS Agent 环境

### 2.1 前置检查

lsb_release -a
echo $ROS_DISTRO          # 应为 humble
ros2 -h

未安装 ROS 2 时，先按官方步骤安装 ros-humble-desktop。

### 2.2 安装 Agent（三种方式选一）

#### 方式 A：apt 安装（最省事，推荐个人开发）

sudo apt update
sudo apt install -y ros-humble-micro-ros-agent
ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent --help

#### 方式 B：Docker（推荐团队使用 / 多版本共存）

docker pull microros/micro-ros-agent:humble

docker run -it --rm --net=host \
  microros/micro-ros-agent:humble \
  udp4 --port 8888 -v6

--net=host 必须加，否则容器收不到 ESP32 的 UDP 包。

#### 方式 C：源码编译（需要改 agent 或调试时）

sudo apt install -y build-essential cmake git python3-colcon-common-extensions

mkdir -p ~/microros_ws/src && cd ~/microros_ws/src
git clone -b humble https://github.com/micro-ROS/micro-ROS-Agent.git

cd ~/microros_ws
rosdep install --from-paths src --ignore-src -y \
  --skip-keys="fastcdr rti-connext-dds-5.3.1 urdfdom_headers"
colcon build --symlink-install

source install/setup.bash
ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent udp4 --port 8888 -v6

### 2.3 启动参数说明

ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent udp4 --port 8888 -v6

| 参数 | 含义 |
| --- | --- |
| udp4 | IPv4 UDP 传输，对应固件的 udp_client 模式 |
| --port 8888 | 必须与固件 CONFIG_DEFAULT_TRANSPORT_MODE_WIFI_SERVER_PORT 一致 |
| -v6 | 最详细日志，联调期必开；稳定后可去掉 |

启动成功后 agent 停在等待状态；ESP32 连上后日志出现：

[info] ... session established

### 2.4 网络与防火墙

# 放行 UDP 8888
sudo ufw allow 8888/udp
sudo ufw reload

# 确认能与 ESP32 互通（ESP32 串口日志会打印自身 IP）
ping 192.168.x.x

# 确认端口未被占用
sudo ss -lunp | grep 8888

两个注意点：

- ESP32 只支持 2.4GHz，不要连 5G SSID。

- PC 有多张网卡（有线 + WiFi + 虚拟网卡）时，agent 监听 0.0.0.0 一般没问题，但 ESP32 必须能路由到 PC 所在网段。最稳妥的做法是：PC 与 ESP32 同网段，PC 设固定 IP。

### 2.5 上位机自检

# 终端 1：启动 agent
ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent udp4 --port 8888 -v6

# 终端 2：ESP32 上电后执行
ros2 node list          # 应出现 fishbot_motion_control
ros2 topic list         # 应出现 /odom /imu /cmd_vel
ros2 topic hz /odom     # 应约为 20Hz

## 三、下位机：VSCode + PlatformIO + micro-ROS 客户端

### 3.1 安装 VSCode 与 PlatformIO

- 安装 VSCode

- 扩展市场搜索 PlatformIO IDE（作者 PlatformIO）并安装

- 安装完成后左侧出现蚂蚁图标，首次打开会自动下载 PlatformIO Core（需要外网）

命令行等价安装（可选）：

pip install platformio
pio --version

建议直接用 VSCode 扩展自带的 PlatformIO Core，避免系统 Python 环境混乱。

### 3.2 串口驱动

| 板载 USB 转串口芯片 | 驱动 |
| --- | --- |
| CP2102 | Silicon Labs CP210x VCP Driver |
| CH340 / CH9102 | WCH 官方驱动 |

Windows 安装后在设备管理器查看 COMx；Linux 下：

sudo usermod -aG dialout $USER   # 重新登录生效
ls /dev/ttyUSB*

### 3.3 获取工程

git clone https://gitee.com/fishros/fishbot_motion_control_microros.git
code fishbot_motion_control_microros

VSCode 打开后，PlatformIO 会自动识别 platformio.ini，底部状态栏显示环境名 fishbot_motion_control_humble。

### 3.4 platformio.ini 逐项说明

[env:fishbot_motion_control_humble]
platform = espressif32
board = featheresp32
framework = arduino
board_microros_transport = custom
board_microros_distro = humble
board_build.f_cpu = 240000000L
board_build.f_flash = 80000000L
board_build.partitions = partition.csv
monitor_speed = 115200
lib_deps =
    https://github.com/micro-ROS/micro_ros_platformio.git
    https://github.com/fishros/Esp32McpwmMotor.git
    https://github.com/fishros/Esp32PcntEncoder.git
    adafruit/Adafruit SSD1306@^2.5.7
    mathertel/OneButton@^2.0.3
    paulstoffregen/Time@^1.6.1
    https://github.com/fishros/MPU6050_light.git

| 配置项 | 作用 | 注意 |
| --- | --- | --- |
| board_microros_distro | 决定链接哪套 micro-ROS 静态库 | 必须 = agent 版本 = humble |
| board_microros_transport = custom | 库不自动初始化传输层，由用户代码显式设置 | fishbot.cpp 里调用 set_microros_wifi_transports()，正好能用 NVS 里的 SSID/IP |
| board_build.partitions | 换分区表，放大 app 分区 | 默认分区约 1.3MB，micro-ROS 固件放不下，删掉必炸 |
| board_build.f_cpu | 240MHz 主频 | 编码器计数与 micro-ROS 都需要 |
| board_build.f_flash | 80MHz Flash | — |
| monitor_speed | 串口监视波特率 115200 | 与代码中 Serial.begin(115200) 对齐 |

国内访问 GitHub 较慢时，可把第一行 lib_deps 替换为鱼香镜像：

https://gitee.com/fishros/micro_ros_platformio.git

### 3.5 首次编译（需联网，耗时较长）

在 VSCode 底部 PlatformIO 工具栏点击 Build，或终端执行：

pio run -e fishbot_motion_control_humble

首次编译会依次执行：

- 下载 micro_ros_platformio

- 在 .pio 下下载并本地编译 micro-ROS 静态库

- 编译业务代码

因此第一次明显慢于后续，且需要约 1GB 磁盘空间。这一步失败 90% 是网络问题，先确认能访问 GitHub。

### 3.6 烧录

pio run -e fishbot_motion_control_humble -t upload

或在 VSCode 点击 Upload。若卡在 Connecting...：

- 按住 BOOT 键

- 按一下 EN 键

- 松开 BOOT，重新 Upload

### 3.7 配置 WiFi 与 Agent IP

首次调试最稳妥的方式：直接修改默认值后重新烧录。

include/fishbot_config.h / src/fishbot_config.cpp：

#define CONFIG_DEFAULT_TRANSPORT_MODE_WIFI_SERVER_IP   "192.168.2.105"  // 改为上位机 IP
#define CONFIG_DEFAULT_TRANSPORT_MODE_WIFI_SERVER_PORT "8888"
#define CONFIG_DEFAULT_WIFI_STA_SSID                   "你的2.4G-SSID"
#define CONFIG_DEFAULT_WIFI_STA_PASSWORD               "你的WiFi密码"
#define CONFIG_DEFAULT_ROS2_NODE_NAME                  "fishbot_motion_control"

这些值最终通过 ESP32 的 Preferences（NVS）持久化，key 包括：

wifi_ssid / wifi_pswd / udpserver_ip / udpserver_port
ros2_nodename / ros2_namespace
odom_topic / odom_frameid / odom_c_frameid / odom_pub_period / twist_topic

### 3.8 串口验证

pio device monitor -b 115200

正常应看到 WiFi 连接成功、本机 IP，以及周期性打印的与 agent 的连接状态。

串口监视器与 Upload 会抢占同一个 COM 口，烧录前先关闭监视器。

## 四、两侧联调顺序

# 1. 上位机启动 agent
ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent udp4 --port 8888 -v6

# 2. ESP32 上电，观察 agent 日志出现 session established

# 3. 验证节点与话题
ros2 node list
ros2 topic list

# 4. 验证频率（注意 QoS）
ros2 topic hz /odom
ros2 topic echo /odom --qos-reliability best_effort

# 5. 下发速度，观察轮子是否转动
ros2 topic pub --once /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist \
  "{linear: {x: 0.1}, angular: {z: 0.0}}"

第 4 步的 --qos-reliability best_effort 很重要：micro-ROS 发布端是 best effort，上位机默认 reliable 订阅会出现「收不到数据也不报错」的情况。

## 五、用到仓库里的哪部分

### 5.1 上位机侧

| 仓库 / 路径 | 用途 | 是否参与编译 |
| --- | --- | --- |
| micro-ROS-Agent（或 apt 包 ros-humble-micro-ros-agent） | agent 本体 | 是 |
| ros2bookcode/chapt9/fishbot_ws/src/fishbot_bringup/launch/bringup.launch.py | 其中 microros_agent 节点的启动参数 udp4 --port 8888，可直接参考 | 否，参考 |
| ros2bookcode/.../fishbot_bringup/src/odom2tf.cpp | 把 /odom 转成 TF | 是（后续建图要用） |
| ros_serial2wifi | 雷达透传桥接 | 是（雷达链路） |
| ydlidar_ros2（v1.0.0/fishbot 分支） | 雷达驱动 | 是（雷达链路） |

### 5.2 下位机侧

| 仓库 / 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| fishbot_motion_control_microros/platformio.ini | 构建配置（distro / transport / 分区 / 主频） |
| fishbot_motion_control_microros/partition.csv | 分区表，micro-ROS 固件必需 |
| fishbot_motion_control_microros/src/fishbot.cpp | 主逻辑：odom/imu 发布、cmd_vel 订阅、agent 状态机、set_microros_wifi_transports() |
| fishbot_motion_control_microros/src/fishbot_config.cpp | NVS 配置读写 |
| fishbot_motion_control_microros/include/fishbot_config.h | 默认值宏定义（改这里） |
| micro_ros_platformio | micro-ROS 客户端库，PlatformIO 构建时自动拉取并编译 |
| Esp32McpwmMotor | 电机 PWM 驱动 |
| Esp32PcntEncoder | 编码器计数 |
| MPU6050_light | IMU 数据 |

一句话总结：上位机只需要装一个 agent 包；下位机整个 fishbot_motion_control_microros 仓库就是要复用的东西，其余仓库属于雷达与建图导航链路。

## 六、常见问题

| 现象 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| agent 一直等不到连接 | 固件 distro ≠ agent 版本 | 三处 humble 对齐 |
| ros2 topic list 没有 /odom | ESP32 未连上，或 SSID / IP 配错 | 看串口日志 + agent 的 -v6 输出 |
| topic hz 有输出，echo 没数据 | QoS 不匹配 | 加 --qos-reliability best_effort |
| 烧录成功但一启动就重启 | 分区表未生效 / 固件超出分区 | 确认 board_build.partitions = partition.csv |
| 首次编译超时 | 拉 GitHub 失败 | 换 gitee 镜像或配置代理 |
| 连上后频繁掉线 | WiFi 信号弱 / 2.4G 干扰 | 靠近 AP、改信道；状态机会每 5s 重连 |
| Upload 报串口占用 | 串口监视器还开着 | 关闭 pio device monitor |
| pip install platformio 报错 | Python 环境混乱 | 改用 VSCode 扩展自带的 Core |

## 附：环境自检清单

- echo $ROS_DISTRO 输出 humble

- ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent --help 可执行

- sudo ufw status 中 UDP 8888 已放行

- ESP32 连的是 2.4GHz SSID

- board_microros_distro = humble

- partition.csv 存在且被 board_build.partitions 引用

- pio run 编译通过

- 串口日志显示 WiFi 已连接并拿到 IP

- agent 日志出现 session established

- ros2 topic hz /odom 约为 20Hz