双 ESP32 方案：S3 雷达转接 + V1 底盘控制，完成 SLAM 建图与导航

基于鱼香 ROS（fishros）开源项目整理。核心结论：仓库里没有现成的 ESP32-S3 雷达转接固件，但可以复用「上位机桥接脚本 + 雷达驱动 + 底盘 micro-ROS 固件 + 建图导航配置」四块，S3 侧自行实现 UART↔WiFi 透传即可。

- 整体数据流

2. 按模块的复用清单

| 模块 | 仓库 | 具体要拿的部分 |
| --- | --- | --- |
| 雷达转接（上位机侧） | ros_serial2wifi | ros_serial2wifi/tcpserver.py（或 udpserver.py）+ setup.py 的 entry_points |
| 雷达驱动 | ydlidar_ros2（切到 v1.0.0/fishbot 分支） | src/ydlidar_node.cpp、params/ydlidar.yaml、launch/ydlidar_launch.py |
| 底盘固件 | fishbot_motion_control_microros | 整个仓库（见第 4 节） |
| 固件依赖 | Esp32McpwmMotor、Esp32PcntEncoder、MPU6050_light、micro_ros_platformio | 直接写进 lib_deps |
| micro-ROS Agent | micro-ROS-Agent | micro_ros_agent udp4 --port 8888 |
| 机器人模型 | fishbot | src/fishbot_description/urdf/fishbot_base.urdf、launch/display_rviz2.launch.py |
| 系统集成 | ros2bookcode | chapt9/fishbot_ws/src/fishbot_bringup/（bringup.launch.py、urdf2tf.launch.py、odom2tf.cpp） |
| 建图 | slam_toolbox | ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py |
| 导航 | navigation2 + fishbot_navigation2 | config/nav2_params.yaml、launch/navigation2.launch.py、maps/room.yaml |

3. ESP32-S3 侧：两条实现路线

鱼香仓库里没有 uart2wifi 板端固件（原版是 ESP8266 的，未在这几个仓库开源）。ros_serial2wifi 只提供上位机半截，所以 S3 固件需要自己写。

路线 A：纯透传（推荐先跑通）

- S3 只做 Serial1 ↔ TCP socket 的字节搬运，不解析雷达协议

- 上位机：tcp_server 建 pty → ydlidar_node 当真实串口打开 → 发 /scan

- 可以直接复用 tcpserver.py + ydlidar_ros2，雷达协议部分零改动

- 代价：多一层 pty 转发，延迟几毫秒，建图无感

路线 B：S3 直接发 /scan

- S3 跑 micro-ROS，自己解析 YDLIDAR 帧，直接 rcl_publish 一个 sensor_msgs/LaserScan

- 上位机不需要 ros_serial2wifi 和 ydlidar_ros2，只需 agent

- 代价：要自行移植协议解析，ydlidar.yaml 里的参数要硬编码进固件

- 注意：两块板都跑 micro-ROS 时，必须设置不同的 node name，或开两个 agent 端口（8888 / 8889），否则会话和话题容易串

无线版雷达参数（v1.0.0/fishbot 分支）

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| port | /tmp/fishbot_laser（需与其他节点统一） |
| baudrate | 115200 |
| samp_rate | 3 |
| singleChannel | true |
| max_range | 8.0 |
| min_range | 0.10 |
| frequency | 5.0 |
| frame_id | laser_frame |

master 分支的 230400 是给有线 USB 版用的，无线版用 115200。

4. ESP32 V1 侧：整仓复用

fishbot_motion_control_microros 就是为这个场景写的。

| 文件 | 作用 | 需要改的 |
| --- | --- | --- |
| platformio.ini | board = featheresp32（即 ESP32 DevKit V1）、board_microros_transport = custom、board_microros_distro = humble、board_build.partitions = partition.csv | 板型/分区一般不用动，确认 f_cpu = 240000000L |
| src/fishbot.cpp | 发 odom + imu，收 cmd_vel，维护 agent 状态机 | 基本不动 |
| src/fishbot_config.cpp、include/fishbot_config.h | NVS 存 SSID / agent IP / 端口 / 话题名 / frame_id / 发布周期 | 改默认值或运行时配置 |
| partition.csv | micro-ROS 需要更大的 app 分区 | 不要删 |

agent 状态机

WAITING_AGENT ──ping 成功──> AGENT_AVAILABLE ──建链成功──> AGENT_CONNECTED
      ^                                                        │
      └──────────────── AGENT_DISCONNECTED <──ping 失败────────┘

关键默认值（建议改掉）

#define CONFIG_DEFAULT_TRANSPORT_MODE_WIFI_SERVER_IP   "192.168.2.105"
#define CONFIG_DEFAULT_TRANSPORT_MODE_WIFI_SERVER_PORT "8888"
#define CONFIG_DEFAULT_TRANSPORT_MODE                  "udp_client"
#define CONFIG_DEFAULT_WIFI_STA_SSID                   "m5"
#define CONFIG_DEFAULT_ROS2_NODE_NAME                  "fishbot_motion_control"
#define CONFIG_DEFAULT_ROS2_ODOM_TOPIC_NAME            "odom"
#define CONFIG_DEFAULT_ROS2_ODOM_FRAME_ID              "odom"
#define CONFIG_DEFAULT_ROS2_ODOM_CHILD_FRAME_ID        "base_footprint"
#define CONFIG_DEFAULT_ROS2_CMD_VEL_TOPIC_NAME         "cmd_vel"
#define CONFIG_DEFAULT_ROS2_ODOM_PUBLISH_PERIOD        "50"   // 20Hz

5. 两侧接口契约

| 方向 | 话题 | 类型 | 谁发 | 谁收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上行 | /scan | sensor_msgs/LaserScan | ydlidar_node（或 S3） | slam_toolbox、Nav2 costmap |
| 上行 | /odom | nav_msgs/Odometry | ESP32 V1 | odom2tf、Nav2 |
| 上行 | /imu | sensor_msgs/Imu | ESP32 V1 | 可选 EKF |
| 下行 | /cmd_vel | geometry_msgs/Twist | Nav2 controller | ESP32 V1 |

TF 链

map ──> odom ──> base_footprint ──> base_link ──> laser_link
                                              └──> imu_link

| 变换 | 发布者 |
| --- | --- |
| map → odom | slam_toolbox 或 amcl |
| odom → base_footprint | odom2tf 节点（订阅 /odom 转 TF） |
| base_footprint → base_link | URDF 里缺失，需要补 fixed joint |
| base_link → laser_link | URDF fixed joint，需与驱动 frame_id 对齐 |

6. 必须先修的 5 个坑

以下为仓库内实测不一致项，直接照抄会起不来：

- use_sim_time: True nav2_params.yaml 里是真值，真车必须改成 False，否则所有节点等 /clock 卡死。

- 包名拼写错误 bringup.launch.py 里写的是 ros_serail2wifi，真实包名是 ros_serial2wifi，launch 会找不到包。

- 虚拟串口路径三处不一致

| 位置 | 路径 |
| --- | --- |
| tcpserver.py 默认 | /tmp/laserport |
| bringup.launch.py 传入 | /tmp/tty_laser |
| ydlidar.yaml（fishbot 分支） | /tmp/fishbot_laser |

- 三者必须统一成一个。

- base_footprint 缺 link fishbot_base.urdf 里只有 base_link，但 micro-ROS 的 odom child frame 和 Nav2 的 base_frame_id 都用 base_footprint。 解决方式二选一：

  - 在 URDF 补 base_footprint → base_link 的 fixed joint

  - 把固件、Nav2、URDF 三处统一改成 base_link

- laser_frame 与 laser_link 不一致 驱动默认 frame_id: laser_frame，URDF 里叫 laser_link。 同时静态 TF 在 master 分支是 z=0.02，fishbot 分支是 x=0.02。按实际安装位置定一个，三处对齐。

7. 启动顺序

# 1. Agent 先起，等底盘上线
ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent udp4 --port 8888

# 2. 上电 ESP32 V1，Agent 日志出现 session established 后确认
ros2 topic echo /odom

# 3. 雷达桥接 + 驱动（bringup 里 TimerAction 延迟 5s 就是等 pty 建好）
ros2 run ros_serial2wifi tcp_server --ros-args -p serial_port:=/tmp/laserport
ros2 launch ydlidar_ros2 ydlidar_launch.py
ros2 topic hz /scan          # 应该 5~10Hz

# 4. 模型 + TF
ros2 launch fishbot_bringup urdf2tf.launch.py
ros2 run fishbot_bringup odom2tf
ros2 run tf2_tools view_frames   # 检查树是否连通

# 5. 建图
ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py
ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -f room

# 6. 导航
ros2 launch fishbot_navigation2 navigation2.launch.py map:=/path/room.yaml

bringup.launch.py 可以一次性带起第 1、3、4 步，但它目前带着第 6 节第 2、3 条 bug，建议先修再用。

8. 最小可行路径

- 先不管 S3，用 USB 直连雷达 + ydlidar_ros2，把 /scan 打出来

- 单独调 fishbot_motion_control_microros，确认 /odom、/cmd_vel 能遥控

- 再上 S3 透传，把雷达线剪断

- 补 TF 树，跑 slam_toolbox

每一步只有一个变量，出问题好定位。雷达和底盘同时调试最容易互相甩锅。

9. 关键参数速查

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 雷达波特率（无线版 X2） | 115200 |
| 雷达话题 | /scan |
| micro-ROS Agent | udp4 --port 8888 |
| odom 发布周期 | 50 ms（20 Hz） |
| robot_radius | 0.22 m |
| inflation_radius | 0.55 m |
| max_vel_x | 0.26 m/s |
| max_vel_theta | 1.0 rad/s |
| base_frame_id | base_footprint |
| odom_topic | /odom |
| scan_topic | scan |